询比采购文件

项目名称：察雅县公安局采购警用装备及应急物资项目

采   购   人：察雅县公安局

# 二〇二六年五月

# （综合评分法）

一、询比采购内容

| 序号 | 项目名称 | 预算（元） | 成交供应商数量（名） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 察雅县公安局采购警用装备及应急物资项目 | 612825.00 | 1 | / | / |

二、询比资格条件

（一）一般资格条件

详见资格审查表。

（二）特定资格条件

- 无。

- 采购服务内容

清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气雾辣椒水小容量（110ml） | 1、成份：CS；含量：2%-3%，110ML±2ML； 2、罐径外径：≤35mm；长度：≤145mm； 3、速率：≥5ml/s，喷射距离：≥2m，喷射时间：≥3s； 4、重量：≤80g，高低温性能：-30°C～+55°C。 | 瓶 | 500 |  |  |
| 2 | 单警强光手电筒 | 1.符合《GA883-2018公安单警装备强光手电》有关要求； 2.基础型强光手电采用前置开关（常亮键、爆闪键）、防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。 3.材质：铝合金外壳、超高硬度陶瓷珠攻击头设计 4.功能：强光、弱光、一键爆闪 5.质量:211g 6.电池兼容性:1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池、1节AA碱性电池 7.外形尺寸：总长度154.2mm*头盖外径35mm*握柄直径28.2mm，手绳长度：154.5mm 8.强光爆闪频率:8.9Hz 9.电池保护功能：18650锂电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能； 10.电量提示功能：具有4格电量提示灯，使用18650锂电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态； 11.碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎5mm厚钢化玻璃； 12.开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压30000次，开关按键正常。 | 支 | 500 |  |  |
| 3 | 交警反光背心 | 1、面料：140g荧光黄涤纶网布+1600D牛津布； 2、反光材料：白色PVC晶格条，材料耐寒零下30度，反光亮度达400度； 3、技术功能：反光材料和字样采用热熔烫压技术，胸前可贴胸徽胸号，可挂执法记录仪，腰部两边可自由调节大小。 | 套 | 235 |  |  |
| 4 | 警用橡胶警棍 | 材质：聚碳酸酯（PC）材质 长度：540mm | 根 | 120 |  |  |
| 5 | 新型战术防弹背心 | 1.防护等级：3级防弹，24A防刺； 2.产品总重量（含战术背心外套）：≤4.5Kg，防护层重量：≤2.4kg（含防水保护套） 3.防护层厚度（含防水保护套）：≤17.5mm； 4.防护面积：≥0.15㎡； 5.组成：由3.5kg/㎡PE防刺浸胶片、35层PEUD布（4层纤维正交）、1层PE防刺浸胶片及5mmEVA制成； 6.防护枪械类型：79式7.62mm轻型冲锋枪，防护子弹类型：51式7.62mm手枪弹（铅心），7.62mm专用发射器配17格令破片弹药； 7.常温条件背衬材料凹陷深度：≤20.94mm； 8.常温条件V50值：≥821.5m/s； 9.常温、高温（55℃±2℃，4h）、低温（-20℃±2℃，4h）条件下，使用A类D1刀具，动能24J，产品均未穿透； 10.执行标准：GA141-2010《警用防弹衣》、GA68-2024《警用防刺服》； 11.背心挂载硬塑锁定快拔套，包含：快拔锁定甩棍套，快拔锁定催泪套，快拔锁定电筒套，快拔手铐套，锁定执法仪套。 | 件 | 40 |  |  |
| 6 | 作战鞋 | 1.适应多种场合不同环境穿着。 2.Max劲弹科技功能鞋垫，抗菌防臭，吸汗排汗更迅速。 3.风暴型透气支撑骨架，稳固包裹并为鞋面提供足够支撑。 4.网布部分采用三维立体编织技术。 5.立体防撞鞋头，耐磨性更优异，稳固鞋头形状。 6.TPU热熔胶支撑骨架，提供稳定有力支撑，紧密贴合脚部轮廓，防止运动及行走侧翻。 | 双 | 40 |  |  |
| 7 | 作训靴 | 1.鞋面材质：全粒面头层皮、新型高分子复合碳素网布、Kpu热熔胶。2.鞋底材质：耐磨橡胶、高弹MD、tpu防侧翻支撑。3.鞋垫材质：Max劲弹科技功能鞋垫。4.拉链材质：YKK拉链。5.宽版、高帮、系带、拉链。 | 双 | 40 |  |  |
| 8 | 折叠桌子 | 折叠桌展开尺寸:1100*550*750MM 折叠后尺寸:ll00m*550mm*70mm 材质：高密度改性聚乙烯(HPPE)塑料 | 张 | 4 |  |  |
| 9 | 折叠椅子 | 折叠椅尺寸：450*465*800MM 材质：07式荒漠数码迷涤纶长丝PU单面涂层布 | 张 | 10 |  |  |
| 10 | 太阳伞 | 方形岗伞，直径2.5米乘以2.5米，280克涤纶布，全钢骨架。加粗8龙骨支架支撑杆在伞的侧面（非中间）压重大理石40公斤一块。 | 把 | 2 |  |  |
| 11 | 特警携行背包 | 1.采用COROURA面料制成，COROURA是领先的科技产品。在相同重量的情况下COROURA面料的耐用性分别为标准尼龙面料的2倍，涤纶面料的3倍，和棉制帆布的10倍。2.COROURA面料的耐用性更体现在它的抗撕裂强度和抗磨损性均异常出色。 | 个 | 35 |  |  |
| 12 | 催泪激发器 | 快拨发射器、塑钢快速新标、横喷防抢，快拨套喷射器。 | 个 | 40 |  |  |
| 13 | 95-1导轨套装（含：三倍镜、红点瞄准镜、强光战术灯） | 一、95-1式5.8毫米自动步枪扩展导轨： 1、外观尺寸：≤345×75×34mm 2、产品重量：≤180g 3.产品材质：三级硬质氧化航空铝合金7075 4.扩展接口：含MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨，可扩展所有符合MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨的内红点瞄准镜、战术灯、激光眩目器、瞄准器等； 5.MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨扩展接口数量：≥2个 6.M-LOK标准扩展接口数量：≥4个 7.顶部MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨可使用长度：≥190mm 8.前置导轨与中段导轨水平高差：≥25mm 9.枪支锁定方式：无需改造枪械，无需使用螺丝锁定安装，安装后坚固无松动。 10.导轨通用性：安装后枪支可正常使用，不影响原枪机械瞄准器功能，可继续使用原枪机械瞄准具进行瞄准射击。 11.全国独家专利的设计快速拆装锁定技术无需任何工具徒手十秒内即可安装或拆卸并且重复拆装保持稳定可靠性能精度保持一致极大的方便维护保养枪支。 12.提供兵器检测报告【兵检字2017第0437号】二、三倍镜： 1.尺寸：≤100×30mm 2.倍率：3倍 3.物镜通光孔径：≥25mm 4.视场（m@100m）：≥24° 5.出瞳距：≥55.0mm 6.出瞳直径：≥7.2mm 7.中心高：≥40.4mm 8.调节范围：≥60moa 9.支架翻转角度：≥90° 10.校正距离：≥100m三、定倍用红点镜： 1.外形尺寸(mm)：94.2X54X48.4 2.放大倍率：1±5%倍 3.视差：≤±2MOA 4.透过率：≥70% 5.瞄准点大小：4MOA±5% 6.调节范围：≥±60MOA 7：咔嚓值1MOA±5% 8.镜片膜层：红膜镜片 9.防水：5米四、QD强光战术枪灯： 1.尺寸：140×35mm 2.重量：140g 3.光通量：≥500lm 4.照度：≥7500坎德拉 5.照射距离：≥100m 6.使用电池：123A 7.LED连续照明：≥120min | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 92手枪套件 | 一、92G式9毫米手枪扩展导轨含下握把： 1.不含枪托闭合状态：430×60×70mm；含枪托闭合状态：460×60×120mm 含枪托完全展开状态：600×60×120mm 2.枪托可调节档位：3档； 3.枪托调节方式：伸缩托； 4.产品材质：三级硬质氧化，航空铝合金6061-T6 5.产品重量：900g 6.扩展接口：含MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨，可扩展所有符合MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨的内红点瞄准镜、战术灯、激光眩目器、瞄准器等； 7.MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨扩展接口数量：4个 8.顶部MIL-STD-1913标准皮卡汀尼导轨可使用长度：200mm 9.枪背带锁定方式：QD快拆扣 10.快拆扣接口数量：2个 11.枪支锁定方式：无需改造枪械，通过标准皮卡汀尼导轨快速锁定拆装，安装后坚固无松动。 12.上膛方式：拉机柄辅助双侧提拉，非工作状态可锁定； 13.提供兵器部检测报告：（兵检字2016第531号）、快速红点瞄准镜： 1.外形尺寸：44x30x28.5mm 2.倍率：1倍 3.视差：2moa 4.透光率：60% 5.瞄准点大小：4moa 6.调节范围：60moa 7.亮度调节：8档 8.视差校正：80m 9.咔嚓值：1MOA±5% 10.重复安装精度：1moa 11.镜片膜层：红膜镜片 12.防水深度：5m 13.工作时长：8000h、QD强光战术灯： 1.尺寸：140×35mm 2.重量：140g 3.光通量：≥500lm 4.照度：≥7500坎德拉 5.照射距离：≥100m 6.防水性能：≥IPX7 7.使用电池：123A 8.续航时间：≥120min | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 帐篷 | 1、执行标准：GA1052.3-2013；2、颜色：深藏蓝适用人数：10;3、篷体：600D/pvc涂层布;4、地布：双面PVC涂层布;5、支架：主杆φ38×1.2mm钢管、接头φ40×2.0mm钢管;6、表面电镀工艺;重量155公斤；7、整体结构：宽3.85M，长6.25M，檐高1.8M，顶高2.90M，1门6窗，插接式结构;8、可印制警察字。 | 顶 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

四、服务期

根据项目合同具体约定时间为准。

五、付款方式

具体以签订合同为准为准。

六、联系方式

采购人：察雅县公安局

联系人：朱先生

电  话：15726756789

地  址：察雅县察雅大道1号

七、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在西藏自治区昌都市电子卖场·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

2、定标原则：综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。入围：是指采购人使用筛选工具后未筛除的供应商。

如供应商得分相同，采取随机抽取的方式确定。

九、无效响应

供应商供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，中标供应商需在中标后提供响应文件资质文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

初步审查

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有独立承担民事责任的能力； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供（2023年至2025年）任意一年经会计师事务所出具的审计报告（成立不足一年的公司提供成立以来本公司的财务报表），或提供承诺函； |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 供应商提供2025年1月至今任意1个月社保缴纳凭证，或相关证明材料或承诺函； - 2、供应商提供2025年1月至今任意1个月税收缴纳凭证，或相关证明材料或承诺函； |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供“中国政府采购网”或“信用中国”等网站查询截图并加盖供应商单位公章，或提供诚信声明或承诺书； |
| 5 | 响应申请文件上传 | 是否符合要求的时间前上传 |
| 6 | 响应申请文件签字和加盖供应商公司鲜章 | 是否按响应文件要求签字和加盖供应商公司鲜章 |
| 7 | 响应申请书内容 | 比选申请书内容是否完整响应询比文件 |
| 说明： 1.合格打“√”, 不合格打“×”。 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。响应文件即没有实质性响应询比采购文件的要求，即初步审查不通过，不能进入下一阶段评审。 |  |  |

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商报价部分 | 30分 | ### 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 技术部分 | 60分 | ### 服务需求内容提供书面方案。 ### 1、服务方案：根据供应商所提供的服务方案进行评审（15分） ### ①方案描述清晰，完整可行，得10-15分。 ### ②方案描述较清晰，较可行，得5-10分。 ### ③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-5分。 ### ④无方案或方案差得0分。 ### 2、服务质量保障方案。（15分） ### ①方案描述清晰，完整可行，得10-15分。 ### ②方案描述较清晰，较可行，得5-10分。 ### ③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-5分。 ### ④无方案或方案差得0分。 ### 3、管理制度：根据供应商内部管理制度进行评审（15） ### ①制度完整、分工、职责明确，得10-15分。 ### ②制度较完整、分工、职责较明确，得5-10分。 ### ③制度不够完整、分工、职责不太明确，得1-5分。 ### ④无制度或制度差得0分。 ### 4、售后服务方案（15分） ### ①方案描述清晰，完整可行，得10-15分。 ### ②方案描述较清晰，较可行，得5-10分。 ### ③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-5分。 ### ④无方案或方案差得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。服务部分应精简，篇幅不超过100页（含100页），未按此要求编制按0分处理。 |
| 3 | 商务部分 | ### 10分 | ### 供应商自2023年1月1日起至今提供过类似服务项目（货物采购）的，每提供一份合同或中标通知书得5分，最高得10分。（提供相关合同或扫描件） |  |

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

公司地址：

联系电话：

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

- 资格条件及其他证明文件

按照采购文件要求提供扫描件

诚信声明（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、有效的营业执照、业绩资料、财务要求、信誉证明等其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：（采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）